# תרגיל בית 2 – למידה עמוקה באותות דיבור

# שאלה 1:

- בקוד

- מחשבים log10 על העוצמה של כל תדר, כלומר על האמפליטודה של גל סינוס עם התדר הזה אשר מרכיב את האות. ה signal.size=1000 ולכן גם גודל הFFT. תדירות הדגימה היא 20,000 אלף הרץ ולכן רזולוציית התדר היא 20,0001,000=20Hz לפי הגדרה.
תמונת התדר שהתקבלה מייצגת את האמפליטודה של הסינוס שמרכיב את התדר, לכל אחד מהתדרים המוצגים. ניתן לראות כי בערכים שהיינו רוצים לקבל – התדרים של הסינוסים שבאמת מרכיבים את הסיגנל, יש קפיצה משמעותית.

- השיאים מתקבלים ב1000, 3000 ו5500 הרץ. כעת התדריים הם בין 0 ל10,000 אך עכשיו יש 256 דגימות (אזי גודל הFFT הוא 256) ולכן, רזולוציית התדר היא 20,000256≈78.125Hz תמונת התדר שמתקבלת היא כמה "פיקים" ב1000, 3000 ו5500 הרץ – שאלו אכן התדרים שהיינו אמורים לקבל – אלה התדרים של הסינוסים השונים אותם סכמנו.

פה ניתן לראות שהשיא ב19K לא קיים (למרות שיש סינוס בתדר הזה) והשיא ב1000 נעלם  - כלומר רק מה שב5.5 נשאר.
האות נדגם ב20 אלף הרץ  ולכן, כל דגימה ניתן לתאר על ידי t=n20000 n∈N. אם נציב ב
sin2π⋅1000 t+sin2π⋅19000⋅t=sin2π⋅100020000 n+sin2π⋅1900020000⋅n=sin2π⋅n20+sin2π⋅1920⋅n=sin2π⋅n20+sin2π-2π⋅n20=sin2π⋅n20-sin2π⋅n20=0

כלומר, האותות מבטלים זה את זה.

באופן סכמתי, מאחר ואנו דוגמים ב20 אלף הרץ ויש תדר בתדירות 19 אלף הרץ שגדולה ב12⋅20,000 – קורית תופעה של aliasing. כלומר, הסיגנל בתדירות 19 אלף מבטל את הסיגנל בתדר של 1000 הרץ.

# שאלה 2:

# שאלה 3

- לפי חומר העזר שניתן לתרגיל, תחום התדרים של הpitch של דיבור אנושי נע בתחום
 50Hz-400Hz

- מאחר ותדירות היא הופכית לזמן המחזור, משך הזמן האופייני של מחזור pitch הוא בין
 1400s-150s.

- האות נדגם בתדירות של fs ויש p דגימות בכל מחזור של pitch ולכן, הזמן שייקח לכל מחזור הוא pfS ומכאן התדירות היא fsp.

- כפי שהסברנו לעיל, זמן המחזור הוא 100⋅18000=180s ולכן התדר המתקבל הוא 80Hz ואכן 50≤80≤400 ולכן הוא בתחום.

# שאלה 4

## סעיף א

את רכבת ההלמים ניתן לבטא בתור ft=n=-∞∞δt-nT כאשר T הוא זמן המחזור של רכבת ההלמים. כעת, נבטא את רכבת ההלמים בתור טור פורייה. ניתן לעשות את זה מאחר והיא מחזורית.

ft= n=-∞∞cnej⋅2π⋅n⋅1T

cn=1T-T2T2fte-j⋅2π⋅n⋅tTdt=1T-T2T2δte-j⋅2π⋅n⋅tTdt=1T

מכאן נקבל כי

Ff=F1Tn=-∞∞ej⋅2π⋅n⋅1T=1TFn=-∞∞ej⋅2π⋅n⋅1T=1TFn=-∞∞δω-n⋅1T

קיבלנו כי ההתמרת פורייה של רכבת ההלמים היא רכבת הלמים בתדר עם "זמן מחזור" של 1T. המשמעות היא שהפלט של העברת סיגנל במסנן אחרי שעבר קונבולוציה עם רכבת הלמים (לדוגמא בדיבור שלנו) שקול למכפלה של הפלט של הסיגנל ברכבת הלמים בתדר (מאחר וקונבולוציה בזמן שקולה לכפל בתדר) – כלומר דגימה כאשר יש "הלם".

## סעיף ב

אנו יודעים שקונבולוציה בזמן שקול למכפלה בתדר ולכן, אנחנו רק נכפיל את התגובה ברכבת הלמים נוספת (אנו יודעים מסעיף א שבאמת נצטרך להכפיל ברכבת הלמים)

לכן, הגרף יהיה בערך:

כלומר דגימות של הגרף המקורי במחזורים שונים.

# שאלה 5

## א:

r-k= n=0N+k-1xnxn-k= n=0k-1xnxn-k0+n=kN-1xnxn-k+n=NN+k-1xn0xn-k=n=kN-1xnxn-k=n'=n-kn'=0N-k-1xn'+k⋅xn'=rk

## ב:

- האוטוקורלציה היא מכפלה פנימית של וקטור עם עצמו (עם הזחה של k וריפוד עם אפסים בצדדים). עבור k=0, זוהי פשוט מכפלה פנימית בין הוקטור לעצמו ואנחנו יודעים שהמקסימום האפשרי של מכפלה פנימית של וקטור עם וקטור אחר היא עם עצמו. המכפלה הפנימית עם עצמו היא הנורמה בריבוע וזו אנרגיית האות.

- אם האות מחזורי במחזור של P, אז בהזחה של k=±n⋅P כאשר n∈N המכפלה שבסכום היא מכפלה של איבר בעצמו. אם נסתכל על הזחה קטנה באחד או גדולה באחד מnP, נקבל שכמות האיברים היא אותה כמות אך במקום מכפלה פנימית עם עצמו, מכפילים את הוקטור עם וקטור אחר.

- כאשר אנו מתרחקים מk=0, ככה יש יותר ריפוד של אפסים שמאפס את המכפלה וכך עבור כל מחזור שנתרחק מ0 נאבד אנרגיה של מחזור שלם.

# שאלה 6

## א

נסתכל על שתי נקודות בגרף אשר נוגעות בgrid  שקל לחשב בעזרתן את זמן המחזור.
נשים לב כי ההפרש בין שתי הנקודות ה54 זמן מחזור. ומבחינת זמן הוא שווה ל0.010 sec.

ולכן נציב במשוואה ונפתור. 54T=0.01sec→T=0.008. מכאן התדר הוא 125Hz – כמו שציפינו.

## ב

לפי התמונה ניתן לראות (באמצע למעלה) שהתדר של הpitch הוא 125.5 הרץ. זה לא בדיוק אותו מספר אך מאוד קרוב וניתן להסביר זאת בגלל חוסר דיוק שלנו בסימון הpeaks של הגל.

## ג

סעיפים ד' ה' נמצאים בקוד.

# שאלה 7

## 1

- בקוד

- בקוד

- 2 blue fish swam in the tank

## 2

## 3

Voiced, are parts of the speech where the vocal cords are used, it can be seen by noting a pitch in the wave form, unlike areas where the is no prominent pitch, but just a “broad band” noise like sound, it is when the vocal cords aren’t used.

## 4

- בקוד

- אינדקס המסגרת הוא 34 וההבהרה היא A מתוך המילה swam.

- אינדקס המסגרת הוא 2 וההבהרה היא T מתוך המילה two.

# שאלה 8

## 1

- ניתן לראות את הפיקים של רכבת ההלמים בערך ב40 וב115 ולכן, אורך המחזור בדגימות הוא 75.
האות נדגם בתדירות של 8kHz ולכן, כמו שעשינו בתחילת התרגיל, התדר של הpitch הוא 8k75=106.66Hz ובשניות הוא 758k=0.0094 [s].

- יש 256 דגימות ומכאן גודל הFFT הוא 256. תדירות הדגימה היא 8000 ולכן רזולוציית התדר היא 8000256=31.25. 
ניתן לראות כמה פורמנטים שונים (העוצמה שלהם גבוהה יותר משאר התדרים) והם בערך 105, 205, 515. אנחנו יודעים שהpitch הוא הפורמנט הקטן ביותר ולכן, מהתמונה אנחנו יכולים להעריך שהpitch הוא 105 וזה אכן תואם את הסעיף הקודם.

- ניזכר כי ההרמוניה הK היא תהיה בעלת תדירות K כפול התדר המרכזי, כאשר התדר המרכזי הוא הpitch, ולכן אם נסתכל על גרף ונבדוק עבור כל peak שנראה, אם הוא נמצא בכפולה טבעית של התדר המרכזי, נדע לזהות את ההרמויות.  עשינו plot בו סימנו כפולות טבעיות של הpitch ונספור רק את הדוגמאות בהן הפסגה מסתדרת עם הקו האדום שסימנו. 
הצלחנו לספור 13 הרמוניות.

- המעטפת מסומנת באדום

## 2

- ניתן לראות כי המחזור של הpitch הוא אחרי 76 דגימות (מאחר והפיקים הקטנים יותר הם הרמוניות ולא הpitch) ולכן, הכמות זמן למחזור היא 768000 שניות והתדר הוא 800076=105.26 Hz.

- בעזרת הפונקציה pitch_detect_corr, מצאנו כי הכמות דגימות במחזור של הpitch הוא 77 דגימות והתדר הוא 103.9 הרץ.

## 3

- לא, לאחר הסתכלות בהתמרת הפוריה, לא ניתן לראות מחזור pitch, האות נראה רועש וההפרש בין הpeaks אינו קבוע ואין שום חוקיות שניתנת לזיהוי בעין.

- ההבדל העיקרי שניתן לשים לב אליו בהסתכלות על שני הגרפים, והוא שבגרף הקולי, פונקציית האוטוקורלציה נראית "חלקה", לעומת הפונקציה של הגרף הלא קולי, שנראית מחוספסת ומלאה ברעש, בלי שום הרמוניות או קפיצות קבועות.

# שאלה 9

## 1

- מומש בקוד

- ניתן לראות שכמות הzero crossings משמעותית יותר גדולה בעבור הרעש מאשר הסיגנל של הסינוס.

## 2

מומש

## 3

אכן קיבלנו שהפונקציה חזתה שהvoiced הוא voiced והunvoiced הוא unvoiced.

## 4

ניתן לראות שהאנרגיה הממוצעת של הvoiced היא יותר גדולה.

קצב חציית ה0 של הunvoiced יותר גדולה.

- הפונקציה אכן סיווגה נכון את הדוגמאות.