# שאלה 1:

- בקוד

- מחשבים log10 על העוצמה של כל תדר. יש signal.size=1000 דגימות על הגרף  והטווח של התדרים הוא בין 0 ל10,000 ולכן, רוחב הסרט הוא 10 הרץ.

- השיאים מתקבלים ב1000, 3000 ו5500 הרץ. כעת התדריים הם בין 0 ל10,000 אך עכשיו יש 256 דגימות ולכן, רזולוציית התדר היא 1000256≈39. תמונת התדר שמתקבלת היא כמה "פיקים" ב1000, 3000 ו5500 הרץ – שאלו אכן התדרים שהיינו אמורים לקבל – אלה התדרים של הסינוסים השונים אותם סכמנו.

פה ניתן לראות שהשיא ב19K לא קיים (למרות שיש סינוס בתדר הזה) והשיא ב1000 נעלם. ניתן להסביר זאת על ידי ש(הכנס חרטוט של עומר).

# שאלה 2:

# שאלה 3

- לפי חומר העזר שניתן לתרגיל, תחום התדרים של הpitch של דיבור אנושי נע בתחום
 50Hz-400Hz

- מאחר ותדירות היא הופכית לזמן המחזור, משך הזמן האופייני של מחזור pitch הוא בין
 1400s-150s.

- האות נדגם בתדירות של fs ויש p דגימות בכל מחזור של pitch ולכן, הזמן שייקח לכל מחזור הוא pfS ומכאן התדירות היא fsp.

- כפי שהסברנו לעיל, זמן המחזור הוא 100⋅18000=180s ולכן התדר המתקבל הוא 80Hz ואכן 50≤80≤400 ולכן הוא בתחום.

# שאלה 4

ראשית, נחשב את הפורייה כמו שעשינו בתרגיל בית הראשון

Fw=-∞∞fte-jwtdt= -∞∞n=∞∞δt-nT⋅e-jwtdt=

# שאלה 5

## א:

r-k= n=0N+k-1xnxn-k= n=0k-1xnxn-k0+n=kN-1xnxn-k+n=NN+k-1xn0xn-k=n=kN-1xnxn-k=n'=n-kn'=0N-k-1xn'+k⋅xn'=rk

## ב:

- האוטוקורלציה היא מכפלה פנימית של וקטור עם עצמו (עם הזחה של k וריפוד עם אפסים בצדדים). עבור k=0, זוהי פשוט מכפלה פנימית בין הוקטור לעצמו ואנחנו יודעים שהמקסימום האפשרי של מכפלה פנימית של וקטור עם וקטור אחר היא עם עצמו. המכפלה הפנימית עם עצמו היא הנורמה בריבוע וזו אנרגיית האות.

- אם האות מחזורי במחזור של P, אז בהזחה של k=±n⋅P כאשר n∈N המכפלה שבסכום היא מכפלה של איבר בעצמו. אם נסתכל על הזחה קטנה באחד או גדולה באחד מnP, נקבל שכמות האיברים היא אותה כמות אך במקום מכפלה פנימית עם עצמו, מכפילים את הוקטור עם וקטור אחר.

- כאשר אנו מתרחקים מk=0, ככה יש יותר ריפוד של אפסים שמאפס את המכפלה וכך עבור כל מחזור שנתרחק מ0 נאבד אנרגיה של מחזור שלם.

# שאלה 6

## א

נסתכל על שתי נקודות בגרף אשר נוגעות בgrid  שקל לחשב בעזרתן את זמן המחזור.
נשים לב כי ההפרש בין שתי הנקודות ה54 זמן מחזור. ומבחינת זמן הוא שווה ל0.010 sec.

ולכן נציב במשוואה ונפתור. 54T=0.01sec→T=0.008. מכאן התדר הוא 125Hz – כמו שציפינו.

## ב

לפי התמונה ניתן לראות (באמצע למעלה) שהתדר של הpitch הוא 125.5 הרץ. זה לא בדיוק אותו מספר אך מאוד קרוב וניתן להסביר זאת בגלל חוסר דיוק שלנו בסימון הpeaks של הגל.

## ג

# שאלה 7

## 1

- בקוד

- בקוד

- 2 blue fish swam in the tank

## 2

## 3

Voiced, are parts of the speech where the vocal cords are used, it can be seen by noting a pitch in the wave form, unlike areas where the is no prominent pitch, but just a “broad band” noise like sound, it is when the vocal cords aren’t used.

## 4

- בקוד

- אינדקס המסגרת הוא 34 וההבהרה היא A מתוך המילה swam.

- אינדקס המסגרת הוא 2 וההבהרה היא T מתוך המילה two.

# שאלה 8

## 1

- ניתן לראות את הפיקים של רכבת ההלמים בערך ב40 וב115 ולכן, אורך המחזור בדגימות הוא 75.
האות נדגם בתדירות של 8kHz ולכן, כמו שעשינו בתחילת התרגיל, התדר של הpitch הוא 8k75=106.66Hz ובשניות הוא 758k=0.0094 [s].

- יש 256 דגימות והטווח הוא בין 0 ל4000 ולכן רזולוציית התדר היא 15.6.
ניתן לראות כמה פורמנטים שונים (העוצמה שלהם גבוהה יותר משאר התדרים) והם בערך 105, 205, 515. אנחנו יודעים שהpitch הוא הפורמנט הקטן ביותר ולכן, מהתמונה אנחנו יכולים להעריך שהpitch הוא 105 וזה אכן תואם את הסעיף הקודם.

- ניזכר כי ההרמוניה הK היא תהיה בעלת תדירות K כפול התדר המרכזי, כאשר התדר המרכזי הוא הpitch, ולכן אם נסתכל על גרף ונבדוק עבור כל peak שנראה, אם הוא נמצא בכפולה טבעית של התדר המרכזי, נדע לזהות את ההרמויות.  עשינו plot בו סימנו כפולות טבעיות של הpitch ונספור רק את הדוגמאות בהן הפסגה מסתדרת עם הקו האדום שסימנו. 
הצלחנו לספור 13 הרמוניות.

- המעטפת מסומנת באדום

## 2

- ניתן לראות כי המחזור של הpitch הוא אחרי 76 דגימות (מאחר והפיקים הקטנים יותר הם הרמוניות ולא הpitch) ולכן, הכמות זמן למחזור היא 768000 שניות והתדר הוא 800076=105.26 Hz.

- בעזרת הפונקציה pitch_detect_corr, מצאנו כי הכמות דגימות במחזור של הpitch הוא 77 דגימות והתדר הוא 103.9 הרץ.

## 3

- לא, לאחר הסתכלות בהתמרת הפוריה, לא ניתן לראות מחזור pitch, האות נראה רועש וההפרש בין הpeaks אינו קבוע ואין שום חוקיות שניתנת לזיהוי בעין.

- ההבדל העיקרי שניתן לשים לב אליו בהסתכלות על שני הגרפים, והוא שבגרף ההקולי, פונקציית האוטוקורלציה נראית "חלקה", לעומת הפונקציה של הגרף הלא קולי, שנראית מחוספסת ומלאה ברעש, בלי שום הרמוניות או קפיצות קבועות.